Информация об обслуживании блоков питания компьютера

Предисловие

Оригинал, переведённой ниже статьи, находится:

1. Чтение ограничено правилами доступа сайта

https://wenku.baidu.com/view/f5cdd6c52cc58bd63186bda0.html?re=view&_wkts_=1698006358327

2. Чтение не ограничено, но повреждено форматирование страниц на сайте

https://www.wenkuxiazai.com/doc/0lqrpbsov99gg8o2rjcm.html

При исследовании названий блоков питания, приведённых в статье, следует, что она написана командой технической поддержки компании Solytech Enterprise Corporation для персонала обслуживающие изделия данной компании.

Примечание к переводу

Перевод с китайского языка произведён с помощью нескольких онлайн переводчиков.

Произведена корректура текста и изображений изложенного материала. Теперь они расположены в смысловом порядке для комфортного чтения и полного восприятия.

Перевод условно-дословный – точность переведённых фраз и выражений НЕ ГАРАНТИРУЕТСЯ!

ДИСКЛЕЙМЕР

АВТОР ПЕРЕВОДА СТАТЬИ

НЕ ПРИНИМАЕТ НИ КАКИЕ ПРЕТЕНЗИИ И НЕ НЕСЕТ НИ КАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРИЧЕНЕННЫЙ УЩЕРБ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЧИТАТЕЛЕМ ДАННЫХ ИЗ ЭТОГО ПЕРЕВОДА!

ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНА ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО В ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫХ ЦЕЛЯХ!

| ОГЛАВЛЕНИЕ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Начальные строки перевода | 2 стр. |
| 2. | Описание м/с S/TL494 | 2 стр. |
| 3. | Описание м/с LM339 | 3 стр. |
| 4. | Описание м/с DR0183 | 4 стр. |
| 5. | Описание м/с IC2002 / IC2003 | 5 стр. |
| 6. | Описание м/с IC2005 | 6 стр. |
| 7. | Описание м/с AT2005B | 8 стр. |
| 8. | Описание м/с IC2008Z | 9 стр. |
| 9. | Описание м/с CM6800G | 10 стр. |
| 10. | Описание м/с UC3842 | 12 стр. |
| 11. | Описание м/с PS232S | 13 стр. |
| 12. | Заключительная строка перевода | 14 стр. |

Учебные материалы для обслуживающего персонала производственного отдела

В целях дальнейшего улучшения навыков технического обслуживания всех коллег, освойте принципы работы различных ПИТАНИЙ ПК. Поэтому приводятся спецификации обычно используемых ИС, для справки:

# S/TL494

Примечание  [RMK]:  S/TL494  -  это   ШИМ---ИС  фиксированной  частоты,  широко  используемая   в 【Forward】,

【HalfBridge】, 【Full Bridge】импульсных источниках питания 【Switching Power Supply】, которая делится на два типа для наклейки и вставки рукой. Функции её контактов такие же, как у KA/SDC7500A/B, и в случае повреждения ею можно заменить. Применимо к моделям SP-180-AT и предыдущим моделям AT-150W~200W, ниже приведена внутренняя блок-схема.

Внутренняя блок-схема S/TL494

Pin1---вход “+” усилителя AMP 1

Pin2---конечный вход “-” усилителя AMP 1

Pin3---вход ШИМ компаратора обратной связи

Pin4---терминал контроля мёртвого времени [также для защиты ног, то есть короткого замыкания на GND]

Pin5внешний времязадающий конденсатор “CT”, и его форма сигнала представляет собой очень правильную пилообразную форму напряжения

Pin6внешний времязадающий резистор “RT”

Pin7---GND это заземляющая нога ИС

Pin8импульсный выход привода

Pin9эмиттер встроенного транзистора Q1

Pin10эмиттер встроенного транзистора Q2

Pin11импульсный выход привода

Pin12---диапазон рабочего напряжения ноги источника питания Vcc составляет от +7В~+ 40В

Pin13нога управления фазой [также известно как управление рабочим режимом выходного каскада]

Pin14выходная нога опорного напряжения

Pin15-конечный вход “-” усилителя AMP 2

Pin16--вход “+” усилителя AMP 2

# LM339

Примечание [RMK]: Операционный усилитель LM339 используется в наших моделях AT-150W~200W или моделях ATX других производителей, ниже представлена ​​его внутренняя блок-схема.

Внутренняя блок-схема LM339

LM339- -- ВКЛ~ВЫКЛ рабочий потенциал:

Рабочий потенциал в выключенном состоянии--- --- ---

1 нога 0В; 2 нога 3.5В; 3 нога 4.9В; 4 нога 0.5В;

5 нога 0.7В; 6 нога 3.7В; 7 нога 1.9В.

Рабочий потенциал во включённом состоянии- --- --- --

1 нога 4.3В; 2 нога 0В; 3 нога 4.9В;

4 нога 1.2В; 5 нога 0.9В; 6 нога 0.6В;

7 нога 2.4В.

Pin1---выходная нога операционного усилителя 2 AMP2

Pin2---выходная нога операционного усилителя 1 AMP1

Pin3---Vcc нога питания

Pin4---входной контакт “-” операционного усилителя 1 AMP1

Pin5---входной контакт “+” операционного усилителя 1 AMP1

Pin6---входной контакт “-” операционного усилителя 2 AMP2

Pin7---входной контакт “+” операционного усилителя 2 AMP2

Pin8---входной контакт “-” операционного усилителя 3 AMP3

Pin9---входной контакт “+” операционного усилителя 3 AMP3

Pin10---входной контакт “-” операционного усилителя 4 AMP4

Pin11---входной контакт “+” операционного усилителя 4 AMP4

Pin12---GND заземляющая нога

Pin13---выходная нога операционного усилителя 4 AMP4

Pin14---выходная нога операционного усилителя 3 AMP3

DR0183

Примечание    [RMK]:    Интегральная    схема    ASIC*0183   представляет   собой   комбинацию   TL494    и    LM339

[ИС использовалась нашей компанией до 03 года], преимущество заключается в том, что +5vsb может выдавать ток 1.8А и имеет надёжную функцию защиты. Чтобы снять защиту, отсоедините pin1, pin2, pin3, закоротите pin4 и pin5, чтобы включить машину. Особенности заключаются в следующем:

● +3.3В,+5В,+12В------- OVP 【повышенного напряжения】 UVP 【пониженного напряжения】 защита;

● ШИМ схема широтно-импульсной модуляции;

● POWERGOOD;

● Функция контроля PS-ON;

● Также есть функция регулировки напряжения.

Pin1---нога положительных 3.3В из OVP【4.7В】 UVP【2.3В】

Pin2---положительные 5В из OVP【6.2В】UVP【4.1В】ноги защиты от повышенного и пониженного напряжения

Pin3---положительные 12В из OVP【14.2В】UVP【10В】ноги защиты от повышенного и пониженного напряжения

Pin4---вывод PT,【0.6В~1.25В】можно включить в обычном режиме, если оно больше 1.25В, он не будет включён

Pin5--- GND для заземляющей ноги

Pin6---нога управления частотой колебаний OSC, подключённая к колебательному конденсатору C27

Pin7---нога выходного прямоугольного сигнала C1, подключённого к Q6

Pin8---нога выходного прямоугольного сигнала C2, подключённого к Q5

Pin9REM для ноги управления PS-ON

Pin10Tpg задержка сигнала для ноги PG

Pin11выходной сигнал для ноги PG

Pin12Tren подключён к внешнему конденсатору 0.01uF, для устранения шума

Pin13 +5vsb подключён к выходу, который является ногой питания для Vcc

Pin14---OP нога компенсационного выхода, для регулировки усиления усилителя

Pin15OG нога компенсационного входа, для регулировки усиления усилителя

Pin16Vadj нога регулировки напряжения

IC2002 / IC2003

Примечание [RMK]: функция контактов IC2002 и IC2003 в основном одинакова, но при ремонте старой версии 2002 года, если IC2002 повреждён и заменён на IC2003, конденсатор перегрузки C33【2A/333J майларовый конденсатор】необходимо удалить, майларовый конденсатор С20 2A/103J заменить на 2A/223J, R65 может быть перенесён на R41 или R42, R43. DR-B2002 от защиты: с 1 ноги к 15 ноге соединить одно【1.5KΩ*5%*1/8W】сопротивление. Применяется в【HalfBridge】схеме.

Pin1нога питания Vcc, 5В типичное значение 15В*Макс

Pin2Remote для ноги управления ps-on

Pin3нога защиты от повышенного и пониженного напряжения +3.3V, OVP [3.9~4.4В], UVP [2.5~3В]

Pin4нога защиты от повышенного и пониженного напряжения +5V, OVP [5.8~6.5В], UVP [4~4.5В]

Pin5нога обнаружения превышения мощности OPP [0.7~2.1В], если он меньше 0.7В, PG не будет, если больше 2.3В, он не включится

Pin6---входная нога защиты от перенапряжения +12V [10.1~14.5В]

Pin7---нога выходного прямоугольного сигнала OP2, подключён к нажимной трубке Q5

Pin8---нога выходного прямоугольного сигнала OP1, подключён к нажимной трубке Q6

Pin9---выходная нога сигнала PG, задержка 350мс

Pin10---клемма регулировки напряжения 3.3В【FB* внутренняя ИС 431 катод, 2.475~2.52В】

Pin11---входной терминал резистора отбора проб 3.3В【внутренняя ИС 431 регулировка Vref】

Pin12---Ground нога земли

Pin13---COMP клемма обратной связи【наружные одно сопротивление и конденсатор последовательны】

Pin14---IN клемма настройки напряжения

Pin15---SS мягкий старт【внешний конденсатор времени】вход внутреннего компаратора (защита менее 2.5В).

Pin16---RI нога контроля частоты

IC2005

Примечание [RMK]: IC2005 представляет собой интегральную схему широтно-импульсной модуляции【ШИМ】, которую можно использовать на вторичной стороне импульсного источника питания【импульсный источник питания】для обеспечения полной защиты по напряжению и приложений драйверов. Он содержит все виды функций управления защитой, которые могут повлечь перенапряжения, может обеспечивать функции защиты напряжения,【UVAC】функция обнаружения напряжения, нормальный выходной сигнал напряжения 【PG】, контроль пускового переключателя【REM】... и т.д. ATX2005 может уменьшить использование внешних деталей при разработке обменных поставщиков питания и достичь необходимой функции управления защиты. Функция защиты от пониженного напряжения【UVP】и функция защиты от перенапряжения【OVP】можно контролировать 3.3В, 5В, 12В входного терминального состояния напряжения клеммы. Кроме того, входной терминал OPP может обеспечить функции защиты от перегрузки по мощности и функции защиты от отрицательного   напряжения    NVP.   Внутренняя   конструкция   набора   устройства   диверсионного   настройки

【шпунтовой регулятор 431】может обеспечить стабильное выходное напряжение. Внутренняя конструкция набора вычислительных усилителей после того как для схемы компенсации используется напряжение возврата подключения, цепь управления регулировкой ширины импульса (ШИМ) контролирует регулировку выходного напряжения. И встроенная в обеспечении функция противодействия антишум, избегает движения подпрыгивания из-за шума. Он разделён на две категории для наклейки и вставки рукой, 2005AZ является с лучшей антистатической способностью ИС, импортируемой на основе 2005Z, применяется в наших моделях серии X и Y класса 2005, 2006. Ниже приведена внутренняя диаграмма коробки:

Внутренняя блок-схема IC2005

Pin1--- нога питания Vcc, 5В типичное значение 15В*Макс

Pin2Remote это удалённое управление для ноги ps-on,【cтарт---низкий потенциал, закрытие---высокий потенциал】

Pin3--нога защиты от повышенного и пониженного напряжения +3.3V, OVP [3.9~4.4В], UVP [2.5~3В]

Pin4нога защиты от повышенного и пониженного напряжения +5V, OVP [5.8~6.5В], UVP [4~4.5В]

Pin5---входной терминал мониторинга защиты от избыточной мощности OPP и отрицательного напряжения NVP

Pin6---входная нога защиты от перенапряжения +12V [10.1~14.5В] UVAC

Pin7 ---нога выходного прямоугольного сигнала OP2, подключён к нажимной трубке Q6

Pin8---нога выходного прямоугольного сигнала OP1, подключён к нажимной трубке Q5

Pin9---выходная нога сигнала PG, задержка 350мс

Pin10---клемма регулировки напряжения 3.3В【FB* внутренняя ИС 431 катод, 2.475~2.52В】

Pin11--- входной терминал резистора отбора проб 3.3В【внутренняя ИС 431 регулировка VREF】

Pin12---Ground нога земли

Pin13---Comp клемма обратной связи【наружные одно сопротивление и конденсатор последовательны】

Pin14---IN клемма настройки напряжения

Pin15---SS мягкий старт【внешний конденсатор времени】вход внутреннего компаратора (защита менее 2.5В).

Pin16---RI нога контроля частоты, внешний【75кОм или 62кОм*5%*1/8W 】резистор углеродной мембраны.

AT2005B

Примечание [RMK]: AT2005B это новая микросхема, разработанная на основе микросхемы широтно-импульсной модуляции TL494 и компаратора напряжения LM339, она имеет функции двух вышеуказанных микросхем, количество внутренних компараторов напряжения составляет 8, что больше, чем у LM339, вдвое, и некоторые специальные вспомогательные схемы управления разработаны внутри, поэтому блок питания ATX, разработанный на его основе, имеет меньше периферийных частей, а различные схемы защиты являются более полными. В  настоящее  время  некоторые  распространённые производители  блоков питания, такие как Foxconn 【Foxconn】, LITE-ON【Liteon】, Jinhetian【GoldenField】, Great Wall 【GreatWall】, Huntkey 【Huntkey】, Colorful 【Delux】  и т. д., выпустили новые модели, использующие чипы AT2005B, блоков питания ATX.

Pin1 ---инвертирующий входной разъем для операционного усилителя [OP NEG IN]

Pin2---входная клемма для регулировки напряжения【VADJ】

Pin3защита от повышенного и пониженного напряжения для ноги +3.3V, OVP [3.9В~4.4В], UVP [2.5В~3В]

Pin4защита от повышенного и пониженного напряжения для ноги +5V, OVP [5.8В~6.5В], UVP [4В~4.5В]

Pin5--- защита от повышенного и пониженного напряжения для ноги +12V [10.1~14.5В]

Pin6---PT для входной ноги обнаружения защиты от отрицательного напряжения, а также OPP клемма обнаружения превышения мощности

Pin7---Ground заземляющая нога

Pin8---CT для ноги доступа к конденсатору пилообразных колебаний

Pin9---C1 для выходной ноги отрицательного импульса

Pin10---C2 для выходной ноги отрицательного импульса

Pin11 Remote для ноги управления ps-on, 【низкий уровень для включения; высокий уровень для

выключения.】

Pin12---TPG для ноги установки времени задержки нормального сигнала источника питания,

продолжительность времени задержки определяется внешней ёмкостью.

Pin13---- выходная нога сигнала PG [POWER GOOD], высокий уровень действителен, низкий уровень недействителен.

Pin14---DET для входного терминала обнаружения сигнала.

Pin15--- разъем питания VCC

Pin16---OP OUT для выходного терминала операционного усилителя, который подключается к внешней сети компенсации сопротивления и ёмкости для улучшения частотных характеристик усилителя ошибки и устранения самовозбуждения

IC2008Z

Примечание [RMK]: IC2008Z используется в наших моделях OCP серии X класса 2005, 2006 годов, производитель это компания 崇貿. Внутренняя блок-схема выглядит следующим образом:

Внутренняя блок-схема IC2008Z

Pin1---разъем питания VCC, 5В типичное значение 15В*МАКС

Pin2Remote для ноги управления ps-on,【cтарт---низкий потенциал; закрытие---высокий потенциал】

Pin3--нога защиты от повышенного и пониженного напряжения +3.3V, OVP [3.9~4.4В], UVP [2.5~3В]

Pin4нога защиты от повышенного и пониженного напряжения +5V, OVP [5.8~6.5В], UVP [4~4.5В]

Pin5---OPP входной терминал контроля напряжения и защита от отрицательного напряжения NVP

Pin6---UVAC точка обнаружения служит для обнаружения пониженного напряжения основного переменного тока или других неисправностей.

Pin7---OP2 нога выходного прямоугольного сигнала, подключённый к нажимной трубке Q6

Pin8---OP1 нога выходного прямоугольного сигнала, подключённый к нажимной трубке Q5

Pin9---входная нога защиты от повышенного и пониженного напряжения VS12A [10.1~14.5В]

Pin10---входная нога защиты от повышенного и пониженного напряжения VS12B

Pin11---IS12【обнаружение перегрузки по току 12В】клемма настройки OCP

Pin12---IS5【обнаружение перегрузки по току 5В】клемма настройки OCP

Pin13---PG выходная нога сигнала, задержка 350 мс

Pin14---клемма регулировки напряжения 3.3В【FB* внутренняя ИС 431 катод, 2.475~2.52В】

Pin15---входной терминал резистора отбора проб 3.3В【внутренняя ИС 431 регулировка VREF】

Pin16---Ground нога земли

Pin17---Comp клемма обратной связи【наружные одно сопротивление и конденсатор последовательны】

Pin18---IN клемма настройки напряжения

Pin19---SS мягкий старт【внешний конденсатор времени】вход внутреннего компаратора (защита менее 2.5В).

Pin20---RI нога контроля частоты

CM6800G

CM6800PFC/SWM введение в управление синтезом и применения ИС.

Примечание [RMK]: CM6800G разделён на две категории наклейка и вставку рукой, применяется в наших моделях серии EPS. Ниже приведена внутренняя диаграмма коробки:

Внутренняя блок-схема CM6800G

IEAO---- Pin1:выход усилителя ошибки крутизны тока PFC

IAC----pin2 нога:нога опорного входа регулировки усиления PFC

ISENSE ----Pin3:входной сигнал датчика тока подаётся на компаратор ограничения тока в секции PFC.

VRMS ----Pin4:вход компаратора линейного напряжения RMS для PFC.

SS Pin5:клемма конденсатора плавного пуска части ШИМ.

VDC Pin6:входная клемма обратной связи по напряжению части ШИМ.

RAMP1 Pin7:клемма таймера генератора, устанавливаемый внешними RT и CT.

RAMP2 ----Pin8:в текущем режиме работы, как входной терминал обнаружения тока, в режиме работы по напряжению. В качестве входа ШИМ от выхода PFC. (линейное регулирование прямой связи)

Dclimit --Pin9:входной терминал компаратора ограничения тока ШИМ.

GND Pin10:клемма заземления.

PWMOUT---- Pin11:драйвер выхода ШИМ.

PFCOUT------ Pin12:драйвер выхода PFC.

VCC------ Pin13:положительная клемма напряжения питания.

VREF----- Pin14:выход внутреннего опорного напряжения 7.5В.

VFB ------Pin15:входная клемма усилителя ошибки крутизны обратной связи по выходному напряжению PFC.

VEAO----- Pin16:выходная клемма усилителя ошибки крутизны обратной связи по выходному напряжению PFC.

UC3842

Примечание [RMK]: Метод защиты UC/SDC3842, замыкание выводов 1, 7 или 8 на землю, перевод выводов 2 или 3 в высокопотенциальное состояние также позволяет достичь цели защиты. Рабочее напряжение UC3842 составляет +10В~+36В, нормальный рабочий ток около 30мА, пусковой ток около 1мА, пусковое напряжение UC3842 составляет 16В, пониженное напряжение【UVP】составляет 10В, выходная частота соответствует колебательной частоте f=1,8/CTxRT; Стартовое напряжение UC3843 составляет 8,5В, пониженное напряжение    【UVP】составляет 7,6В, выходная частота соответствует частоте колебаний f=1,8/CTxRT; Напряжение запуска UC3844 составляет 16В, пониженное напряжение【UVP】составляет 10В, выходная частота 1/2 частоты колебаний; UC3845 имеет начальное напряжение 8,5В, пониженное напряжение 【UVP】составляет 7,6В и выходную частоту, равную 1/2 частоты колебаний. В то же время, UC3842 делится на два типа чип и ручной монтаж, он используется в наших ранних моделях FLEX и моделях серий AD60, AD72.

COMPPin1 нога:  выходной вывод усилителя ошибки;

VFB----Pin2 нога: входной вывод "-" усилителя ошибки, входная клемма напряжения выборки;

Current SensePin3 нога:  входной вывод отрицательной обратной связи; в то же время, он также является входной клеммой сигнала защиты по току.

Ct和RtPin4 нога:  конечное время частоты колебаний; Подключите внешний конденсатор времени и сопротивление времени. Его f＝1.8/CTxRT

Pin5---Ground нога земли

Pin6---OUTPUT выходной терминал приводов, пики тока ±1A*MAX, средний ток 200мА. G полюс внешнего МОП.

VccPin7 нога:  источник питания;

VrefPin8 нога:  выводной конец эталонного напряжения +5VR.

PS232S

Pin1----Входная нога сигнала PG*IN

Pin2----GND нога заземления для ИС

Pin3----FPO/ противоположное обнаружение неисправностей и выходная нога управляющего импульса D полюса встроенного МОП

Pin4----Контроль ноги PS-ON,【старт—низкий потенциал, закрытие—потенциал】

Pin5----Клемма регулировки OCP【обнаружение перегрузки по току】для +12V1

Pin6----Сторона обнаружения источника тока RI【настройка токовой чувствительности】

Pin7----Клемма регулировки OCP【обнаружение перегрузки по току】для +12V2

Pin8----Нога защиты от превышения/понижения напряжения [OVP/UVP] для +12V2

Pin9----Нога защиты от превышения/понижения напряжения [OVP/UVP] для +12V3

Pin10----Нога защиты от превышения/понижения напряжения для +12V4

Pin11----Клемма регулировки OCP【обнаружение перегрузки по току】для +12V4

Pin12----Клемма регулировки OCP【обнаружение перегрузки по току】для +12V3

Pin13----OTP нога обнаружения перегрева【подключена к схеме контроля температуры TC】

Pin14----Клемма регулировки OCP【обнаружение перегрузки по току】для +5V

Pin15----Клемма регулировки OCP【обнаружение перегрузки по току】для +3.3V

Pin16----Нога защиты от превышения/понижения напряжения [OVP/UVP] для +12V1

Pin17----Нога защиты от превышения/понижения напряжения [OVP/UVP] для +3.3V

Pin18----Нога защиты от превышения/понижения напряжения [OVP/UVP] для +5V

Pin19----Vcc нога питания для ИС

Pin20----Выходная нога сигнала PG*OUT

Эта микросхема используется в схеме вторичной защиты моделей SL-850W и 1000W'1200WEPS                        【архитектура схемы Forward, бессвинцовый процесс RoHS】.  Функции выводов PS223 аналогичны, но они меньше, чем у PS232S два вывода 12В 【V3 и V4】OCP для обнаружения перегрузки по току и OVP/UVP для защиты от превышения/понижения напряжения. PS223 составляет 16 контактов, 【для моделей AL-500W и 600WEPS с вторичной схемой защиты】, а PS232S составляет 20 контактов.

Ссылка на знание:【бессвинцовые процессы RoHS требуют следующих уровней содержания вредных веществ (тяжёлых металлов)】

● Свинец [Pb<1000PPM]                                        ● Ртуть [Hg<1000PPM]                                    ● Кадмий [Cd<100PPM]

● Шестивалентный хром [Cr6+<1000PPM]       ● Полибромированные бифенилы [PBB<1000PPM]

● Полибромированные дифениловые эфиры [PBDE<1000PPM]

Производство:  Команда технической поддержки